VSD-HE字符叠加模块

用户手册

（音视讯达）

联系人：	支先生

业务QQ：  417334344

E-Mail：	zzsir2000@163.com

网  站：  http://www.avc-studio.com.cn

版本说明：

| 版本号 | 发布日期 | 版本说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.22 | 2021/06/28 | 产品升级，增加超大位图字符功能 |
| V1.21 | 2021/06/08 | 产品升级，增加软件纠错增强抗干扰能力 |
| V1.20 | 2020/08/08 | 产品升级，增加透明色 |
| V1.00 | 2019/07/28 | 产品发布 |

备注：版本号由三个数字组成，格式为A.BC：其中A为产品代别（如：1表示第一代产品）；B为主版本号，表示功能的增加或显著增强；C为子版本号,表示对主版本的完善或修正。

目录：

1. 概述	4

1.1 主要功能特点	4

1.2 产品型号	5

1.3 典型应用	5

2. 电气特性	6

2.1 环境参数	6

2.2 直流特性	6

2.3 封装尺寸	6

2.4 引脚定义	7

3. 通信协议	8

4. 虚拟屏幕、字符和位图	8

5. 叠加效果图	8

6. 输入/输出视频比较	9

7. 计算机管理软件	9

附录1. 字符编码	9

# 1. 概述

VSD-HE模块是以我们自主知识产权的VSD-Hx系列字符叠加芯片为基础开发的专用型字符叠加产品（以下简称OSD模块），本模块实现在PAL或NTSC制式的模拟视频信号上叠加显示文本字符、位图字符、全屏十字线的功能，具有低电压（3.3V）、低功耗、体积小、工业级工作温度等特点，独创的虚拟屏幕技术能精确到像素级别控制、图层技术使文本和图形相互独立显示彼此不影响，内置GB2312汉字库降低用户成本和外围电路要求。

本手册全部修改、发布和所有权归音视讯达创办人所有，请关注网站或联系我们以获得最新资料。

## 1.1 主要功能特点

- 实现在PAL或NTSC制式的模拟视频信号上叠加文本字符、位图字符、全屏十字线的功能，在没有外部视频信号时能自动产生内部灰色视频信号。

- 采用虚拟屏幕技术，将模拟视频映射成一个分辨率为384*256@PAL或384*240@NTSC像素的虚拟屏幕（占屏幕可视区域宽/高90%左右），用户可以在这个虚拟屏幕的任意位置叠加字符或图形。

- 支持三种叠加显示颜色：前景色（白色）、背景色（黑色）、透明色。三种颜色组合成8种颜色模式：前景色、背景色、前景色加背景边、背景色加前景边、透明色、透明色加前景边、前景色加透明边、前景色加透明底。

- 采用图层技术，支持字符层和图形层，其中字符层显示文本字符、位图字符等字符类信息，图形层显示全屏十字线。字符层和图形层在显示或删除时不会相互影响。字符层支持三种颜色组合而成的8种颜色模式，图形层只支持前景色和背景色。

- 模块有一个外部视频信号有效性指示输出引脚，该引脚一般用做内/外部视频切换控制。

- 可以设置虚拟屏幕相对实际显示屏的水平偏移，用于微调叠加区域使之在各种显示屏的居中位置。

- 支持日期时间功能，包括：

- 日期时间的设置，上电缺省为2000年1月1日12点整。通常条件下计时误差＜10秒/天。

- 日期时间的叠加，日期、时间可以独立控制显示/隐藏，每秒自动刷新，支持4位年份。

- 支持文本字符串叠加，用于叠加一行文字信息。可设置参数：颜色模式、字符间距、字体选择（大/小两种字体）、是否放大两倍、显示/删除控制等。

- 支持闪烁位图字符叠加，用于叠加一个用户自定义的闪烁位图字符。可设置参数：颜色模式、是否自动闪烁（最多3个自动闪烁位图字符）、自动闪烁周期、显示/删除控制、位图宽/高等。

- 支持字符层的区域填充或清除，用于填充或清除字符层的一个矩形区域（日期时间等自动刷新的信息不会被清除）。可设置参数：颜色选择（前景色/背景色/透明色的一种或多种组合）、显示/删除控制等。

- 支持超大位图字符叠加，用于叠加一个用户自定义的超大位图字符（最大128*128像素）。可设置参数：颜色模式、显示/删除控制、位图宽/高等。

- 支持全屏十字线和键盘控制功能，包括：

  - 十字线图形的计算机下载，模块内最多可以存储20张全屏十字线图形（单色bitmap位图）。十字线显示在图形层，十字线坐标文本显示在字符层。所有十字线图形必须具有相同的中心点坐标，在下载前设置（通常为虚拟屏幕宽/高各一半的中央位置），不允许十字线中心点移动到虚拟屏幕外。

  - 十字线功能的通信配置，可设置参数：十字线功能的关闭/打开、图形选择、十字线颜色（前景色或背景色）、键盘控制时的快速移动距离、坐标文本显示参数、坐标文本显示位置等。

  - 十字线移动的通信控制，直接通过串口发送命令移动十字线。

  - 外接6键键盘控制十字线的移动、图形切换、颜色切换、坐标文本显示/隐藏、十字线功能的关闭/打开等。

- 支持16K字节的静态命令，静态命令由配套计算机软件下载，掉电不丢失，用于上电初始化配置。注意：全部静态命令执行完以后才能接受来自串口的通信或按键的控制。

- 内置标准字库：小字体6*12点阵ASCII、大字体8*16点阵ASCII和16*16点阵GB2312汉字。

- 支持3.3V的UART串口通信，通信速率由上电时特定引脚决定，可设置为9600bps、38400bps、115200bps、230400bps。支持模拟视频制式的设置（PAL或NTSC），由上电时特定引脚决定。

- 支持一路视频输入和两路叠加后的视频输出。

- 模块工作电压：3.3V±5%；工作电流：<80mA@3.3V；工作温度：-40℃—+85℃；尺寸：45mm*38mm；引脚数：10*2。

## 1.2 产品型号

| 子型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| VSD-HE | 专用型，虚拟屏幕为384*256@PAL、384*240@NTSC |
| VSD-HE(*) | *代表定制产品的客户编码 |

## 1.3 典型应用

说明：蓝色字体为用户选配电路。

# 2. 电气特性

## 2.1 环境参数

| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作温度 | TOP | -40 | +85 | ℃ |
| 工作湿度 |  | 30% | 70% |  |

## 2.2 直流特性

| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |  |
| 工作电流 | IOPR | — | 60 | 80 | mA | VDD=3.3V，无负载 |
| 数字I/O电压 | VH | 2.4 | — | VDD | V | VDD=3.3V |
|  | VL | 0 | — | 0.4 | V | VDD=3.3V |
| 视频输入信号 | Vin | 0.6 | 1.0 | 1.4 | Vp-p | 75欧负载 |
| 视频输出信号 | Vout1-2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | Vp-p | 75欧负载 |

备注：以上为+25℃常温环境下参数。

## 2.3 封装尺寸

## 2.4 引脚定义

- 左侧引脚

| 引脚号 | 引脚名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | — | 电源负极（地） |
| 2 | PalNtsc | I | 视频制式设置，悬空为PAL、接地为NTSC |
| 3 | Key1 | I | UP键 |
| 4 | Key2 | I | DOWN键 |
| 5 | Key3 | I | LEFT键 |
| 6 | Key4 | I | RIGHT键 |
| 7 | Key5 | I | F1键 |
| 8 | Key6 | I | F2键 |
| 9 | Baud0 | I | 串口通信速率设置：Baud[1:0]=00：9.6Kbps、=01：38.4Kbps、=10：115.2Kbps、=11：230.4Kbps。 |
| 10 | Baud1 | I |  |

说明：以上输入引脚都有内部上拉电阻，Key1—Key6对地接按键即可, 按键具体使用请查阅《VSD-Hx系列字符叠加芯片用户手册.doc》。

- 右侧引脚

| 引脚号 | 引脚名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3V | — | 电源正极 |
| 2 | CONFIG | I | 测试模式设置，禁止用户使用 |
| 3 | Black | I | 外接下拉电阻则增强黑色（建议1K-2K电阻）， 外接上拉电阻则减轻黑色（建议1.5K-3.3K电阻）。 说明：电阻越小，增强或减轻的越明显，一般情况下不需要外接电阻调整亮度（下面白色类似） |
| 4 | White | I | 外接上拉电阻则增强白色（建议330-1K电阻）， 外接下拉电阻则减轻白色（建议1.5K-3.3K电阻）。 |
| 5 | RXD | I | 3.3V的UART串口接收 |
| 6 | TXD | O | 3.3V的UART串口发送 |
| 7 | ExValid | O | 外部视频有效性指示，高电平表示外部视频有效 |
| 8 | Vin | I | 外部视频输入 |
| 9 | Vout1 | O | 叠加视频输出1 |
| 10 | Vout2 | O | 叠加视频输出2 |

# 3. 通信协议

请查阅《VSD-Hx系列字符叠加芯片用户手册.doc》。

# 4. 虚拟屏幕、字符和位图

请查阅《VSD-Hx系列字符叠加芯片用户手册.doc》。

# 5. 叠加效果图

（左边是标准字库，右边是超大位图字符）

（全屏十字线，右下角是内部灰色视频信号叠加效果）

# 6. 输入/输出视频比较

请查阅《VSD-Hx系列字符叠加芯片用户手册.doc》。

# 7. 计算机管理软件

请查阅《VSD-Hx系列字符叠加芯片用户手册.doc》。

# 附录1. 字符编码

请查阅《VSD-Hx系列字符叠加芯片用户手册.doc》。